Nařízení

č. 1/2004

o schůdnosti chodníků a o schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Zastupitelstvo obce Slopné,  rozhodlo dne 26.1.2004 usnesením č.1/2004, vydat  na základě §   27 odst.6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení) toto  nařízení

# Čl .1

Závady ve schůdnosti

- Odstranění závad ve schůdnosti místní komunikace ,průjezdního úseku silnice  a chodníku vzniklé jejich znečištěním  zabezpečuje ten, kdo znečištění způsobil. Neučiní-li tak ,zabezpečí odstranění závad ve schůdnosti jejich vlastník nebo správce a na přilehlém  chodníku rovněž  vlastník nemovitosti ,která v zastavěném území obce hraničí s místní komunikací nebo silnicí, a to na náklady toho ,kdo znečištění způsobil.(1)

- Odstranění závad ve schůdnosti místní komunikace ,průjezdního úseku silnice a chodníku vzniklé náledím nebo sněhem zabezpečuje jeho vlastník nebo správce a na přilehlém chodníku vlastník nemovitosti ,která v zastavěném území obce hraničí s místní komunikací nebo silnicí.(2)

- Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou chodec nemůže předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu místní komunikace,průjezdního úseku silnice a chodníku a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

- Závadou ve schůdnosti ,se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí též zasahování větví stromů nebo keřů do průchodního profilu chodníku,nebo průjezdního profilu silnice a to; níže než  2,5m nad  průchodním profilem chodníku ,a níže než 4,5m nad průjezdním profilem místní komunikace, nebo silnice.Tato minimální výška průchodního nebo průjezdního profilu, musí být zachována i v případě že jsou  větve stromů nebo keřů zatíženy ovocem, námrazou nebo sněhem. Rovněž tak se za závadu  ve schůdnosti a sjízdnosti, považuje zasahování větví stromů nebo keřů do profilu chodníku nebo komunikace ,ze strany .

- Za  závadu ve schůdnosti chodníků je považováno taky odstavování vozidel na chodníky nebo ukládání věcí a materiálu na tyto chodníky.

Čl.2

Rozsah  odstraňování závad

- Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdního profilu silnice  se odstraňují po celé jejich šířce a délce.

- Závady ve schůdnosti chodníku ,který slouží výhradně chůzi,se odstraňují na části chodníku o šířce nejméně 1m.(sníh)

- Závady ve schůdnosti chodníku u zastávek veřejné hromadné dopravy ,se odstraňují po celé šířce,na délku potřebnou pro nastoupení a vystoupení osob z prostředku veřejné hromadné dopravy osob.

# Čl.3

Způsob odstraňování závad

1)  Závady ve schůdnosti místní komunikace,průjezdního úseku silnice a chodníku vzniklé

náledím nebo sněhem se  řeší   odstraněním sněhu  odhrnutím nebo odfoukáním

frézou a posypem vhodným zdrsňujícím materiálem.

2) Při odstraňování sněhu nebo zmrazků na místech která slouží jako nástupiště veřejné

dopravy , nesmí být znemožněno nastupování a vystupování osob  ani ohrožena jejich

bezpečnost.

3)  Na chodnících se nepovažuje za vhodný posypový materiál škvára .

- Odhrnutý ,nebo odfoukaný sníh z přístupů k nemovitostem, si odstraňuje vlastník nemovitosti, nebo uživatel objektu ,před jehož vjezd ,nebo vchod byl sníh nahrnut nebo nafoukán. Při odstraňování sněhu nebo břečky ,je nutno dbát ohleduplnosti k vlastníkům přilehlých nemovitostí.Bezpečnost pohybu chodců a včasný zásah při úklidu však mají přednost.

- Větve stromů nebo keřů působících závadu ve schůdnosti, je nutno odstraňovat tak aby v žádném ročním období nepůsobily jako překážka ve schůdnosti nebo sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků.

# Čl.4

Lhůty v odstraňování závad ve schůdnosti

- Závady ve schůdnosti musí být odstraněny bez zbytečných průtahů tak,že nejdříve se

odstraňují na místech s největším pohybem chodců (k autobusovým čekárnám ,ke

škole,chodník u hlavní silnice, k budově občanské vybavenosti).Odstraňování závad

v průjezdním úseku silnic a místních komunikací ,je závislé na možnostech nasazení

techniky dodavatele služeb prohrnování ,nejpozději však musí být prohrnuto do 9.hodiny .

- Vznikne-li závada v době od 7  do 20 hodin ,musí být zahájeno  odstraňování  do dvou hodin od jejího vzniku.Začátek je však závislý na momentálních klimatických podmínkách.(nepřetržité husté sněžení, apod.)

# Čl.5

# Sankční ustanovení

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních předpisů (4).

Čl. 6

# Výjimky

# Výjimky z uplatňování některých zákazů a nařízení této obecně závazné vyhlášky může na základě písemné žádosti a na omezenou dobu vydat zastupitelstvo obce.V případě čl. 1, bodu 5 , na omezenou ,nezbytně nutnou dobu  starosta obce.

# Čl.7

# Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti  dne 15.2.2004

Karel Mozgva          v.r.                                                     ing. Antonín Váňa    v.r.

starosta obce                                                                      místostarosta   obce

Poznámky:1)  §28 odst. 1 a § 27 odst.3 a 4 zákona 13/1997Sb.

2)  §27 odts. 3 a 4 tamtéž

3)  §26 odst. 7 tamtéž.

Karel Mozgva

starosta obce

Obec Slopné čp.112                 IČO     00568 732         čú. Česká spořitelna a.s.

763 23 Dolní Lhota                                                             1400567369/0800