POČTY PARKOVACÍCH MÍST PRO JÍZDNÍ KOLA PODLE § 27

Základní počty stání

(k § 27 odst. 1)

- Tabulka stanovuje základní počet parkovacích míst pro jízdní kola včetně podílu vázaných a návštěvnických míst pro výpočet podle § 27, a to pro nové stavby, jakož i pro změny dokončených staveb. Na změny dokončených staveb se povinnosti dle této přílohy vztahují pouze za splnění podmínek uvedených v odstavcích 3, 5 a 7 této přílohy. Pro jednotlivé účely užívání je stanoven ukazatel základního počtu míst, který je definován hrubou podlažní plochou účelu užívání (v m2) na 1 místo. Procentem je stanoven podíl vázaných a návštěvnických míst.

- Hrubou podlažní plochou účelu užívání se rozumí součet hrubých podlažních ploch (§ 2 písm. c) všech částí budovy nebo souboru budov pro vybraný účel užívání; nezapočítávají se plochy garáží, sklepů, technických a pomocných prostor a objektů technické infrastruktury.

- U nové stavby se základní počet parkovacích míst pro jízdní kola podle tabulky této přílohy stanoví z celé její hrubé podlažní plochy. U změny dokončené stavby se základní počet parkovacích míst pro jízdní kola podle tabulky této přílohy stanoví pouze z rozsahu nově navržené (přidané) hrubé podlažní plochy účelu užívání, není-li dále v odstavcích 5 a 7 stanoveno jinak. Dochází-li ke změně v užívání stavby nebo její části, musí základní počet parkovacích míst pro jízdní kola odpovídat počtu míst vyplývajícímu z tabulky této přílohy pro nový účel užívání, počítanému z celé hrubé podlažní plochy dotčené části stavby, případně počtu bytových jednotek podle odstavce 7, jsou-li naplněny podmínky tohoto odstavce.

- Pro vybrané účely užívání se specifickými nároky (uvedené v tabulce pod jednotlivými kategoriemi účelů užívání) se vždy užije příslušná hodnota. Není-li konkrétní účel užívání budovy v tabulce výslovně uveden, použije se ukazatel základního počtu parkovacích míst pro jízdní kola stanovený pro svou povahou nejbližší účel užívání.

- Pokud se jedná o změnu dokončené jiné než obytné budovy, v níž se využívá energie k úpravě vnitřního prostředí, na více než 25 % celkové plochy obálky budovy, která má mít po realizaci záměru více než pět stání, a pokud

- je parkoviště takové budovy umístěno uvnitř budovy a změna dokončené budovy se týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo

- parkoviště takové budovy je parkovištěm fyzicky sousedícím s budovou a změna dokončené budovy se týká i parkoviště či elektrických rozvodů parkoviště,

stanoví se základní počet parkovacích míst pro jízdní kola podle tabulky této přílohy z celé hrubé podlažní plochy této budovy po realizaci záměru, a to bez ohledu na rozsah nově navržené (přidané) hrubé podlažní plochy.

- Pro specifické účely užívání podle bodu 12 se základní počet parkovacích míst pro jízdní kola stanoví individuálně podle předpokládaného počtu návštěvníků a pracovních míst. Pro specifické účely užívání jiných než obytných budov podle bodu 12 u

- změny dokončené stavby splňující podmínky podle odstavce 5, nebo

- nové stavby, v níž se využívá energie k úpravě vnitřního prostředí, která má mít po realizaci záměru více než pět stání a splňuje podmínku podle písmene a) nebo b) odstavce 5,

se přihlédne též k požadavku na počet parkovacích míst pro jízdní kola odpovídající alespoň 15 % průměrné nebo 10 % celkové uživatelské kapacity budovy, jakož i k tomu, zda nejde o budovu, do které jízdní kola obvykle nevjíždějí.

- Pokud se jedná o novou stavbu bytového domu nebo změnu dokončené stavby bytového domu na více než 25 % celkové plochy obálky této stavby a taková stavba má mít po realizaci záměru více než 3 stání a pokud

- parkoviště takového bytového domu je umístěno uvnitř budovy a u větších změn bytových domů se změny týkají i parkoviště či elektrických rozvodů této stavby, nebo

- parkoviště takového bytového domu s budovou fyzicky sousedí a u větších změn bytových domů se změny týkají i parkoviště či elektrických rozvodů parkoviště,

musí být vedle požadavku na počet parkovacích míst pro jízdní kola dle odstavců 3 a 4 současně splněn požadavek na vybavení minimálně dvěma parkovacími místy pro jízdní kola na každou bytovou jednotku.

- Parkovištěm fyzicky sousedícím s budovou, se pro účely odstavců 5 a 7 rozumí parkoviště, které je určeno pro obyvatele, návštěvníky nebo pracovníky budovy a které se nachází na pozemku budovy nebo v její bezprostřední blízkosti.

- U staveb, u nichž základní počet parkovacích míst pro jízdní kola podle této přílohy (součet vázaných a návštěvnických míst) činí 50 a více míst, se nejméně 2 % z tohoto počtu navrhne jako parkovací místa pro jízdní kola nadstandardních rozměrů podle § 27 odst. 3. Parkovací místa pro jízdní kola nadstandardních rozměrů se započítávají do základního počtu míst podle věty první, nejde o místa zajišťovaná nad rámec tohoto počtu. Místa pro parkování jízdních kol nadstandardních rozměrů podle předchozí věty se zřizují jako místa pro parkování jízdních kol vázaná.

| č. | Účel užívání | Ukazatel základního počtu stání [HPP m2 / 1 stání] | Vázané [%] | Návštěvnické [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bydlení | 60 | 90 | 10 |
| 2a | Obchody jednotlivé v parteru | 150 | 40 | 60 |
| 2b | Služby a drobné provozovny (stravování, restaurace, hospody, řemeslné dílny, opravny, showroomy, výdejny e-shopů apod.) — vybrané účely užívání se specifickými nároky: autoservis | 150 150 | 30 30 | 70 70 |
| 2c | Obchod a služby velkoplošné (supermarkety, obchodní domy, obchodní centra, hypermarkety apod.) | 250 | 30 | 70 |
| 3a | Administrativa s malou návštěvností (běžné administrativní provozy, sídla firem, projekční ateliéry apod.) | 200 | 90 | 10 |
| 3b | Administrativa s velkou návštěvností (veřejné a další instituce, úřady, banky, pojišťovny, pošty apod., zejména vybavenost s přepážkovým provozem) | 150 | 60 | 40 |
| 4a | Ubytování dlouhodobé (ubytovna pro zaměstnance apod.) | 60 | 90 | 10 |
| 4b | Ubytování pro studenty (vysokoškolské koleje apod.) | 60 | 90 | 10 |
| 4c | Ubytování krátkodobé (hotely, penziony apod.) — vybrané účely užívání se specifickými nároky: motel hostel | 1000 1000 1000 | 90 90 90 | 10 10 10 |
| 4d | Institucionální a sociální péče (domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou) — vybrané účely užívání se specifickými nároky: domovy mládeže, azylové domy apod. | 500 60 | 30 30 | 70 70 |
| 5a | Školství (základní škola, střední škola, učiliště apod.) — vybrané účely užívání se specifickými nároky: jesle, mateřská škola vysoká škola | 60 150 60 | 90 40 70 | 10 60 30 |
| 5b | Vzdělávání / kongres (školicí zařízení, přednáškové centrum, kongresové centrum apod.) | 300 | 80 | 20 |
| 6 | Provozy se shromažďovacími prostory (kino, divadla, koncertní, společenské a taneční sály apod.) —vybrané účely užívání se specifickými nároky: kostel, modlitebna obřadní síň, krematorium | 60 60 60 | 30 30 30 | 70 70 70 |
| 7 | Kulturní instituce (galerie, muzea, knihovny apod.) | 250 | 30 | 70 |
| 8a | Zdravotnická zařízení ambulantní (poliklinika, zdravotní ordinace apod.) | 250 | 70 | 30 |
| 8b | Zdravotnická zařízení lůžková (nemocnice, klinika apod.) | 500 | 70 | 30 |
| 9a | Sportovní centra / bez diváků — provozy s vnitřní hrací plochou (sportovní hala, tělocvična, squash apod.) | 100 | 40 | 60 |
| 9b | Sportovní centra / bez diváků — provozy bez hrací plochy a bazény (wellness, fitness, bowling, plavecký bazén, aquapark apod.) | 40 | 40 | 60 |
| 9c | Venkovní sportoviště / bez diváků* (tenisové kurty, hřiště na volejbal, hřiště na malý fotbal apod.) — vybrané účely užívání se specifickými nároky: fotbalové hřiště | 120 400 | 10 10 | 90 90 |
| 10 | Výroba | 500 | 90 | 10 |
| 11 | Skladování | 500 | 90 | 10 |
| 12 | Specifické účely užívání — stadion, sportovní a multifunkční hala, koncertní hala apod. — zoologická zahrada, botanická zahrada — výstaviště, zábavní park, volnočasový areál apod. | x x x | x x x | x x x |

*započítává se venkovní plocha s hřišti a sportovišti