Příloha č. 2

Podrobnosti k provádění kontrol

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí:

před zahájením akce

- v souladu s předpisy o požární ochraně provede preventivní požární hlídka formou preventivních požárních prohlídek kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně, jejichž součástí je i prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

- v rozsahu úkolů stanovených organizátorem akce preventivní požární hlídce pro konkrétní akci, například stav únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,

v průběhu akce

- pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zajištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),

- v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.