1.

VYHLÁŠKA

o mimořádných veterinárních opatřeních proti vzniku a šíření BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) a TSE (transmisivní spongiformní encefalopatie)

Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 14. 1. 1997 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 302/1992 Sb., a v souladu s § 4 písm. a) zákona č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákona č. 437/1991 Sb., vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zakazuje se používat ke krmení všech druhů přežvýkavců, celá těla nebo části těl savců, syrová, zpracovaná nebo upravená.

Čl. 2

Zákaz se nevztahuje na následující produkty:

a) želatinu a di-kalcium fosfát, pokud byly vyrobeny za těchto podmínek:

1. veškerý kostní materiál byl degradován, déle uchován v kyselé lázni a pH nižším než 1,5 nejméně po dobu 14 dnů, poté následovala alkalická lázeň buď ve vápenném mléce o pH vyšším než 12,5 minimálně 45 dní nebo 0,3N roztok NaOH po 10-14 dnů; nakonec vše bylo tepelně ošetřeno při teplotě 138 stupňů C až 140 stupňů C po dobu 4 vteřin;

2. ostatní tepelně neopracované tkáně (kůže, usně, šlachy a synovie) byly naloženy do alkalické lázně, tak jak je popsána výše a poté podrobeny zahřátí na 138 stupňů C až 140 stupňů C po dobu 4 vteřin;

b) aminokyseliny a peptidy, pokud byly vyrobeny z kůží a usní po expozici v lázni o pH od 1 do 2 a dále následovala lázeň o pH vyšším než 11 a poté zahřátí na teplotu 140 stupňů C po dobu 30 minut při tlaku 3 barů;

c) produkty z kafilerického tuku pocházejícího z netříděné suroviny připravené hydrolýzou při teplotě 250 stupňů C a vyšší,

d) masové, kostní, masokostní moučky a kafilerické tuky a výrobky, v nichž jsou obsaženy, získané ze tříděné suroviny pocházející pouze ze zvířat nevnímavých k TSE;

e) masové, kostní, masokostní moučky, kafilerické tuky a výrobky, v nichž jsou obsaženy, získané z netříděné suroviny při dodržení těchto parametrů: maximální velikost částic 50 mm, zpracované při teplotě vyšší než 133 stupňů C a tlaku 3 barů po dobu 20 minut; neoddělitelnou podmínkou této výjimky je zajištění kontinuální registrace teploty a tlaku ve schválených závodech pro zpracování živočišného odpadu a dodržení maximální velikosti částic zpracované suroviny, jakož i provádění stálého veterinárního dozoru.

Čl. 3

Nařizuje se konfiskovat hlavy s prvním a druhým obratlem krčním ovcí a beranů starších dvou let.

Čl. 4

Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů1).

Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.

primátor hlavního města Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

____________________

1) § 191 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb.

§ 11 a) zákona č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákona č. 437/1991 Sb.

§ 17 zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 8/1993 Sb.