Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.

Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří

IČO 25233556, DIČ CZ25233556

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v Kynšperku nad Ohří

na zimní období

2025–2031

- Tento plán zimní údržby místních komunikací v Kynšperku nad Ohří nabývá účinnosti města 15. dnem vyhlášení Nařízení města 1/2025, jehož je přílohou č. 1.

v.r.

Miroslav Horálek

jednatel

O B S A H:

Textová část

I.                    Úvodní ustanovení

II.                 Základní pojmy

III.               Technologické postupy

IV.              Odpovědnost za zimní údržbu místních komunikací

V.                 Přehled udržovaných místních komunikací dle pořadí důležitosti

VI.              Stanovení tras pracovních okruhů včetně použitých mechanizmů

VII.            Komunikace, u nichž se zimní údržba neprovádí.

- Řešení kalamitních situací – Havarijní komise

- Lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdnosti úseku silnic ve vlastnictví jiných subjektů

- Právní doložka o schválení Radou města Kynšperk nad Ohří

Přílohy:

č.1   -   Mapová část

I.

Úvodní ustanovení

- Úkolem zimní údržby místních komunikací včetně chodníků (dále jen „místních komunikací“) na území města Kynšperk nad Ohří a spádových obcí je po celé zimní období zajištění zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, zaviněných zimními povětrnostními vlivy, v souladu s tímto plánem.

- Rozsah činností a povinností Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., která zajišťuje zimní údržbu místních komunikací a úseků přechodů průjezdných úseků silnic ve vlastnictví jiných vlastníků (dále jen „průjezdné úseky silnic“) na základě Smlouvy o údržbě města Kynšperk nad Ohří (dále jen „pověřená organizace“),   je stanoven obecně závaznými předpisy.

- V  zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic zcela odstranit, ale pouze zmírnit. Vzhledem k tomu, že není možné okamžitě ve všech katastrálních územích města závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, jsou tímto plánem stanoveny místní a časové priority a místní komunikace jsou rozděleny do tří pořadí důležitosti.

- Priority zimní údržby místních komunikací vyplývají jak ze společenské potřeby obyvatel města,  tak z technických a ekonomických možností provádění zimní údržby.

- Plán zimní údržby městských komunikací je základním dokumentem pro provádění prací, spojených se zimní údržbou těchto komunikací.

- Plán zimní údržby komunikací je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti města Kynšperk nad Ohří jako vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům  z  titulu nezmírnění závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti.

II.

Základní pojmy

- Obecně závaznými právními předpisy pro provádění zimní údržby místních komunikací jsou:

  - zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen zákon) ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon (dále jen vyhláška) ve znění pozdějších předpisů

  - Nařízení města Kynšperk nad Ohří č. 1/2019 ze dne 07.11.2019.

  - Povinnosti a úkoly pro provádění zimní údržby místních komunikací výslovně tímto Plánem zimní údržby místních komunikací neupravené se řídí ustanoveními v tomto odstavci uvedenými obecně závaznými předpisy, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky v platném znění.

- Zimní údržbou místních komunikací   se  podle pořadí důležitosti rozumí  zmírňování   závad  vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve  sjízdnosti  a ve schůdnosti   na   těchto místních komunikacích a průjezdných úsecích silnic (§ 41, odst. 1 vyhlášky).

- Sjízdnost místních komunikací je stav komunikací, který umožňuje   bezpečnou jízdu silničních i jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 odst.1 zákona).

- Schůdnost místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic je takový stav  komunikací a úseků, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu  a dopravně technickému stavu těchto komunikací, povětrnostní situaci a jejím důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).

- Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu  komunikace a povětrnostní situaci a jejím důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).

- Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).

- Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti městských komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu, zpravidla spojeného se silným mrazivým větrem nebo mimořádným tvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto události způsobí nesjízdnost a neschůdnost městských komunikací  v katastru  města a spádových obcí.

- Organizací pověřenou k zimní údržbě městských komunikací je Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., IČO 25233556, se sídlem Chebská 697, 357 51 Kynšperk n./O (dále jen „pověřená organizace“).

- Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu běžného roku do 31. března roku následujícího. V tomto období je zajišťována zimní údržba  dle tohoto plánu. Vznikne-li zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů, přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.

III.

Základní technologické postupy

- Odklízení sněhu mechanickými prostředky

Z ekologického i ekonomického hlediska je nejvýhodnější technologií zimní údržby odklízení sněhu, a to jak mechanizačními prostředky, tak manuálním úklidem.

Sníh je odstraňován podle technických možností tak, aby se zabránilo jeho zhutnění provozem. Úklid sněhu je zahájen nejpozději v době, kdy vrstva sněhu dosáhne cca 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje v souladu se stanovenými prioritami  stanovených komunikací. Na místních komunikacích,  zařazených tímto plánem do I. pořadí důležitosti, je odstraňování sněhu prováděno v celé šířce vozovky, na městských komunikacích, zařazených tímto plánem do II. pořadí důležitosti, je úklid sněhu prováděn pouze v jednom pruhu o šířce 3,5m. Po ukončení trvalého sněžení a odklizení napadaného sněhu bude zahájen posyp městských komunikací a chodníků inertními materiály.

- Zdrsnění  náledí  nebo provozem ujetých sněhových vrstev.

Zdrsnění bude prováděno přednostně inertními materiály (písek, drť), jejichž zrnitost nebude menší než 5mm, které ulpí na povrchu vrstvy  náledí, resp. ujetých sněhových vrstev a zvýší koeficient tření. Jde o opatření  krátkodobé, kdy provozem dochází k odvátí materiálu na okraj vozovky. Z toho důvodu bude posyp městských komunikací s dopravním provozem prováděn inertními materiály v celé délce jen na dopravně exponovaných a nebezpečných místech jako jsou křižovatky, stoupání, klesání, ostré směrové oblouky, přechody pro chodce apod.

V případě vzniku náledí na městských komunikacích, které jsou dle tohoto plánu udržovány inertními posypovými materiály, bude využito výjimečně, při neúčinnosti  těchto materiálů, směsných, eventuálně i chemických posypových prostředků. Rozhodne o tom  vedoucí pracovník zimní údržby v závislosti na vývoji povětrnostní situace.

- Odstraňování náledí a zhutněného sněhu chemickými posypovými materiály

Na dopravně důležitých svažitých městských komunikacích a schodech budou výjimečně použity chemické posypové prostředky k odstranění sněhu a náledí.

Posyp chemickým materiálem bude prováděn pouze mimo období sněžení a jen tehdy, nepřesáhne-li sněhová vrstva 3 cm. V jiných případech bude prováděn posyp v kombinaci s pluhováním.

- Údržba chodníků a přechodů průjezdních úseků silnic

Zmírňování závad ve schůdnosti bude na chodnících, přechodech a ostatních pěších komunikacích provedeno mechanickým odklizením sněhové vrstvy a posypem inertními materiály, případně v kombinaci s pluhováním, na chodnících zařazených tímto plánem do I. pořadí důležitosti v šířce alespoň 1,2 m, na ostatních alespoň v jednom pruhu širokém min. 75 cm. Použití chemických materiálů je povoleno zcela výjimečně a odůvodněně. Na exponovaných místech budou k dispozici zásobníky s inertním posypovým materiálem, případně meziskládky-viz. mapa.

- Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp městských komunikací bude  realizován všude tam, kde není možno z technických důvodů použít mechanizační prostředky (přechody pro chodce, schody, rampy, hřbitovní komunikace apod.). K posypu se přednostně využije inertních materiálů.

- Odvoz sněhu

Odvoz sněhu bude prováděn při spadu většího množství sněhu, zpravidla pouze při vyhlášení kalamitní situace. Odvoz bude prováděn přednostně z autobusového nádraží, následně školská zařízení a zdravotnická zařízení, střed města a postupně do okrajových částí. Sníh bude deponován na deponii Správy majetku Kynšperk na Ohří spol. s r.o. v ul. Pochlovické.

IV.

Odpovědnost a povinnosti při zimní údržbě místních komunikací

- Základní povinnosti na úseku údržby zimních komunikací:

- vlastníka místních komunikací:

- zajistit potřebné finanční prostředky pro provádění zimní údržby

- smluvně zajistit pověřenou organizaci pro provádění zimní údržby

- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

- pověřené organizace:

- zajistit včasnou přípravu techniky, nářadí, pracovníků a posypových materiálů pro provádění zimní údržby

- v souladu s tímto plánem a uzavřenou Smlouvou o údržbě města Kynšperk nad Ohří a platnou legislativou zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

- vedoucího výkonného pracovníka pověřené organizace:

- sledovat předpověď a vývoj počasí a v případě potřeby svolat pracovníky pro provádění zimní údržby

- řídit a kontrolovat průběh zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci

- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s ostatními orgány obce, s Policií ČR a dalšími odpovědnými orgány

- uživatelů místních komunikací:

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý

- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atd.)

- při chůzi po chodníku používat té části, která je posypána posypovým materiálem

- při přecházení komunikací používat k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti

- Odpovědnost za zimní údržbu města je stanovena Smlouvou o údržbě města Kynšperk nad Ohří, uzavřenou městem Kynšperk nad Ohří na straně jedné jako objednatel a Správou majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. na straně druhé jako dodavatel, dále pak pracovními náplněmi příslušných pracovníků Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.:

  - Miroslav Horálek, jednatel                     mobil:   777 128 400

  - Ladislav Vitek  mistr střediska  TS        mobil:   725 660 895

Vedoucím výkonným pracovníkem zimní údržby u pověřené organizace je  ustanoven:

- Ladislav Vitek                                                mobil:   725 660 895

- Bc. Hana Dreiseitlová, Dis. 		     mobil:   775 736 609

- Zajištěnost pracovníků  a mechanizačních prostředků k realizaci zimní údržby Správy majetku pro zimní údržbu  2020-2025:

a) v pracovní době  od 6:30 – 15:00 hod.  bude zajišťovat zimní údržbu minimálně 8 pracovníků v profesích – řidič, manipulační dělník.

b) v mimopracovní době  15:00 – 6:30 a ve dnech pracovního volna a o svátcích budou držet stálou pohotovost v místě bydliště 3 pracovníci.

c) případech očekávaného zhoršení klimatických podmínek spojených s větším spadem sněhu bude zajištěno 6-12 pracovníků v místě bydliště.

- Mechanizační prostředky, kterými disponuje Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. k zajištění zimní údržby městských komunikací:

- Malotraktor s radlicí 1ks

- Fumo s radlicí 1ks

- Kubota s radlicí 1ks

- TEREX TX 760 1ks

- Avia D75N 1ks

- Avia D120L 1ks.

- Avant s radlicí 1ks

- Fukar 2ks

- Rozpis čet a jejich vybavení:

| 1.četa | 2. četa | 3. četa | 4. četa | 5. četa | 6. četa | 7. četa | 8. četa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malotraktor | Fumo | Kubota | Avant | Terex | Avia75 Avia120 | Manipulační dělník | Manipulační dělník |

- Čety 1, 2, 3, 4, 5 a 6, zajišťují schůdnost a průjezdnost jim přidělených úseků z rozpisu priorit zimní údržby městských komunikací prostřednictvím jim přidělených mechanizačních prostředků.

- Četa č. 7 je operativně přidělována vedoucím výkonným pracovníkem zimní údržby jednotlivým četám dle potřeby.

- Pracovníci čety č. 8 zajišťují výkon zimní údržby a pohotovostní službu na ručním zajištění schůdnosti chodníků, přechodů průjezdních úseků silnic, schodů, ramp, parkových a hřbitovních komunikací a doplňují  čety č. 1 až 6.

Pracovní  čety jsou obsazeny pracovníky správce komunikací spol. Správy majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., jednotlivé pohotovostní rozdělení je řešeno interním dokumentem správce.

V.

Rozdělení místních komunikací včetně chodníků podle pořadí důležitosti

S ohledem na dopravní význam, intenzitu provozu, vedení linek autobusové dopravy a další jsou místní  komunikace rozděleny do tří pořadí důležitosti:

I. pořadí důležitosti

místní komunikace a chodníky k veřejným dopravním prostředkům, školám a zdravotnickým zařízením:

Místní komunikace včetně chodníků, průjezdní úseky silnic - přechodů na nich umístěných

Název ulice

Jana Nerudy

J. K. Tyla

Jiřího z Poděbrad

Jana Žižky

Náměstí 5. května

Maxima Gorkého

Mistra Jana Husa

Na Příkopech

Dlouhá

Františka Palackého

Okružní

U Pivovaru

Krátká

Nádražní

Jana A. Komenského

Mládeže

Školní

Zahradní

chodníky v ulici Chebská a přechody pro chodce

chodníky v ulici Sokolovská a přechody pro chodce

cesty k lávce přes Ohři

schody u evangelického kostela

II. pořadí důležitosti

místní komunikace a chodníky s menším provozem:

Místní komunikace včetně chodníků, průjezdní úseky silnic - přechodů na nich umístěných

Název ulice

Svatopluka Čecha

Jana Jiskry

Prokopa Holého

Malá ulička

Zámečnická

Petra Bezruče

K. Havlíčka Borovského

Boženy Němcové

Knoflíková

Havířská

Truhlářská

Staré náměstí

U Tavírny

Pobřežní

Hornická

Na Hrázi

Třešňovka

Pochlovická od č. p. 29 k č. p. 36

chodníky v ulici Miroslava Tyrše a přechody pro chodce

chodníky v ulici Pochlovická a přechody pro chodce

III. pořadí důležitosti

místní komunikace - ostatní:

Místní komunikace včetně chodníků

Název ulice

Bedřicha Smetany

Vítězslava Nováka

Josefa Suka

Antonína Dvořáka

Pod hřbitovem

Slepá

V. B. Třebízského

Aloise Jiráska

Heydukova

Potoční

Křižíkova

Strmá

Zámecká

Barvířská

Ericha Adlera Orlického

Jana Jiskry - parkoviště

J. K. Tyla - štěrková komunikace směr zahr. kolonie

vybrané komunikace městské části Zlatá

vybrané komunikace městské části Kamenný Dvůr

vybrané komunikace městské části Štědrá

vybrané komunikace městské části Liboc

vybrané komunikace městské části Dolní Pochlovice

vybrané komunikace městské části Chotíkov

VI.

Stanovení tras pracovních okruhů včetně použitých mechanizmů

Posypové a úklidové trasy na místních komunikacích:

TRASA č. 1

I. pořadí

-  pluhování + inertní posyp, příp. chemicky

– na mapě značeno červeně

TRASA č. 2

II. pořadí

- pluhování +   inertní posyp, příp. chemicky

- na mapě značeno  zeleně

TRASA č. 3

III. pořadí

- pluhování +  inertní posyp, resp. chemicky

–na mapě značeno  žlutě

VII.

Úseky místních komunikací, na kterých pro jejich malý dopravní význam není zajišťována zimní údržba:

- ulice pod Domovem na parcele č.491 k.ú. Kynšperk nad Ohří

- stezky na Zámeckém vrchu na parcele č.525/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří

- komunikace od Sokolovské ul. Směrem na Kukačku na parcele č.838/1 a 838/3  k.ú.  Kynšperk nad Ohří.

- komunikace Pod lesem za mostkem přes Suchý potok na parcele č.1553/3 k.ú. Kynšperk nad Ohří.

- naučná stezka nad rybníkem Sýkorák na parcele č.1217/1,1223/1 a 1223/2 k.ú. Kynšperk nad Ohří

- komunikace z Bezručovy ul. K bažantnici na parcele č.1298/3 k.ú. Kynšperk nad Ohří

- komunikace z Dolní Dobroše do ul. Na hrázi na parcele č.1316 a 1317/3 k.ú. Kynšperk  nad Ohří

- komunikace v Liboci – za železniční tratí směrem k objektu Sociální služby, příspěvková organizace, a k silnici  na Horní Pochlovice na parcelách  č.11 k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří, 4/2, 5/1 a  159/1 v k.ú. Dolní Pochlovice.

- komunikace od čp.50/42v Pochlovické ulici, podél zemědělského objektu na parcelách č.147/3 a 137 k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří a p.č. 95  k.ú. Dolní Pochlovice.

VIII.

Řešení kalamitních situací

- Kalamitní situace je vyhlašována starostou města na základě požadavku pověřené organizace v případě, že pověřená organizace nemůže zajistit zimní údržbu podle schváleného plánu (mimořádně nepříznivé povětrnostní podmínky, např. spad velkého množství sněhu, tvorba ledovatky a náledí na většině území města apod.).

- Po dobu vyhlášené kalamitní situace přestává platit tento plán zimní údržby a provádění zimní údržby řídí starosta města. Ke zvládnutí kalamitní situace je oprávněn povolat členy Sboru dobrovolných hasičů Města Kynšperk nad Ohří.

IX.

Lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdnosti úseku silnic ve vlastnictví jiných subjektů

Pověřená organizace zabezpečuje zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení.

- Místní komunikace jsou pro účel zajištění jejich zimní údržby rozděleny do 3 pořadí důležitosti (viz článek V. tohoto plánu). Zimní údržba místních komunikací se bude provádět podle následujícího časového harmonogramu tak, aby byla zajištěna sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků stanovená tímto plánem v těchto lhůtách:

- I. pořadí důležitosti nejdéle do 4 hod

- II. pořadí důležitosti nejdéle do 12 hod

- III. pořadí důležitosti ihned po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

Tento časový limit je stanoven od doby časového limitu stanoveného pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací uvedeného v odstavci 1 tohoto článku.

- Ve výjimečných případech vzniku kalamitních situací (za trvalého hustého sněžení, sněžení s větrem, mrznoucího deště apod.), kdy nelze ani s nasazením veškeré techniky a všech pracovníků zajistit sjízdnost a schůdnost všech místních komunikací dle harmonogramu, mohou být v míře časově nezbytné přednostně ošetřovány místní komunikace související se zajištěním zásobování, zdravotní péče, hromadné dopravy, požární ochrany apod.

X.

Právní doložka

Plán zimní údržby místních komunikací v Kynšperku nad Ohří a spádových obcích na zimní období 2025-2031 byl projednán a schválen Radou města Kynšperk nad Ohří na její schůzi dne 03.12.2025 usnesením č. RM 327/2025.

Přílohy:

  - Mapová část – zákres Plánu zimní údržby místních komunikací, chodníků