Příloha číslo: 3

Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce podle § 3 odst. 2 tohoto nařízení:

Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současné v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce (viz čl. 2 odst. 5 této vyhlášky) zpracování identifikační karty prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje

- velikost - využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,

- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,

- způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,

- způsob zajištění evakuace (přesné určení kdo, jakým způsobem oznámí nutnost evakuace 
včetně určených únikových komunikací a východů atd.) a pomoci při zdolávání požáru,

- počet, situování, kapacita (šířky) únikových komunikací a východů včetně pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti,

- rozmístění. typ (D25, C52) vnitřního hydrantového systému; umístění a vzdálenost venkovních hydrantů,

- počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů,

- informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu/prostoru instalovány,

- umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim,

- seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.

Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.

- § 27 odst. 1 písm. f) 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 9 písm. a) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

- Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

- Např. § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,

ČSN 73 0831.

- ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory

- Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

- Např. § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- § 2 zákona č. 133/1985 Sb.

- § 15 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

- § 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

- § 16 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., § 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

- § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky Č. 246/2001 Sb.

- § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb.

- Např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

- Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

- Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb.

- § 135 odst. 4 písm. e) zák. č. 65/1965 Sb., zákoníku práce