#### MĚSTYS OSTROVAČICE

náměstí Viléma Mrštíka 54, 66481 Ostrovačice

Zastupitelstvo městyse Ostrovačice

Nařízení městyse Ostrovačice č. 2/2022,

o zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací
a o neudržovaných úsecích komunikací

Zastupitelstvo městyse Ostrovačice se na svém zasedání konaném dne 21. září 2022 usnesením 
č. U 22-26/08 usneslo vydat na základě ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), toto nařízení:

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Zastupitelstvo městyse tímto nařízením vymezuje:

- úseky chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic v k.ú. Ostrovačice (dále jen „komunikace“), na kterých se v zimním období pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (dále jen „neudržované úseky“) ,

- rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti komunikací  v zimním období.

- Zimním obdobím je doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

- Vlastník komunikace je povinen zajistit takový stav této komunikace, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Článek 2

Vymezení neudržovaných úseků komunikací

Neudržované úseky komunikací jsou vymezeny v příloze č. 1 včetně grafického zobrazení tohoto nařízení.

Článek 3

Rozsah a způsob odstraňování závad na komunikacích

- Závady ve schůdnosti komunikací, které byly způsobeny povětrnostními vlivy a jejich důsledky, se odstraňují na všech komunikacích v celém území městyse kromě těch úseků, které jsou tímto nařízením vymezeny jako neudržované úseky.

- Sníh se odstraňuje z komunikací od 3 cm napadané vrstvy sněhu nebo od 3 cm rozbředlé vrstvy sněhu.

- Čištění se provádí mechanizačními nebo ručními prostředky za případného použití posypových materiálů.

- Ušlapané vrstvy sněhu, náledí a zmrazky se ošetřují pouze těmito posypovými materiály:

- inertní materiál (např. písek nebo jiné materiály se zrny do velikosti 5 mm),

- chemické rozmrazovací materiály vhodné pro zimní údržbu (např. posypová sůl).

Po ošetření ušlapaných vrstev sněhu, náledí a zmrazků chemickými rozmrazovacími materiály se následně provede odstranění rozbředlé hmoty.

- Závady ve schůdnosti se odstraňují takto:

- na chodnících v šířce do 1,5 m v celé šířce chodníku;

- na chodnících a místních komunikacích širších než 1,5 m v šířce nejméně 1,5 m;

- na průjezdních úsecích silnic v celé jejich šíři;

- na vyznačených přechodech pro chodce v celé šířce vyznačeného přechodu pro chodce;

- na chodnících se zastávkou hromadné autobusové dopravy v celé šířce chodníku a v délce umožňující nástup a výstup z hromadných dopravních prostředků.

- Posypem inertními materiály nelze dosáhnout odstranění kluzkosti, ale pouze její zmírnění. Jde 
o krátkodobé opatření, protože posypový materiál může být provozem shrnut na okraj komunikace, případně propadá do sněhové vrstvy.

- Posyp se provádí na komunikacích v I. a II. pořadí důležitosti v celé jejich délce, na ostatních komunikacích se provádí pouze na dopravně nebezpečných místech (např. ve stoupání a klesání, na křižovatkách, ostrých směrových obloucích apod.). Na komunikacích ve III. pořadí důležitosti se posyp provádí jen ve výjimečných případech.

Článek 4

Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti

  - Lhůty k odstranění závad ve schůdnosti komunikací se stanovují takto:

- při vytvoření náledí, námrazy a jiné kluzkosti se zahájí posyp okamžitě po zjištění, nejpozději do 90 minut podle pořadí důležitosti dle přílohy č. 2 tohoto nařízení;

- při trvalém dlouhodobějším spadu sněhu se zahájí provádění odstraňování sněhu do 90 minut, přičemž se s odstraňováním průběžně pokračuje až do skončení spadu sněhu;

- s posypem komunikací se začíná podle potřeby až po skončení spadu sněhu.

  - Došlo-li ke vzniku závad ve schůdnosti v nočních hodinách, stanovuje se pro jejich odstranění lhůta do 8:00 hodin ráno pro I. pořadí důležitosti.

  - Schůdnost komunikací se zajišťuje v pořadí důležitosti v těchto lhůtách od zjištění závady:

- pořadí důležitosti do 4 hodin;

- pořadí důležitosti do 12 hodin;

- pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

- Výše uvedené lhůty platí pro zimní období vyjma kalamitních situací, kdy rozhoduje krizový štáb městyse.

- Pořadí důležitosti komunikací je vymezeno v příloze č. 2 včetně grafického zobrazení tohoto nařízení.

Článek 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení městyse Ostrovačice č. 4/2021, o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací.

Článek 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Tomáš Hájek, starosta

Ing. Tomáš Kvarda, místostarosta

§ 27 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích

§ 27 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích

§ 41 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů