M a g i s t r á t    m ě s t a    B r n a

------------------------------------------

V Y H L Á Š K A   č.   16/1998

o schůdnosti místních komunikací

-------------------------------------------------------------------

Rada  města Brna  se usnesla na své  R2/162 schůzi  konané dne

23. 7. 1998 vydat dle ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb.,

o pozemních  komunikacích, a  v souladu  s  §  24, odst. 1  a §  45

písm. l)  zákona č.  367/1990 Sb.,  o obcích,  ve znění  pozdějších

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČLÁNEK I

ROZSAH ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI

(1) Závady  ve schůdnosti vzniklé znečištěním,  náledím nebo sněhem

(dále jen "závady ve schůdnosti") se u vozovek místních komuni§

kací a průjezdních úseků  silnic odstraňují pouze na přechodech

pro chodce.

(2) Závady ve schůdnosti se odstraňují u chodníků širších než 1,5 m

nejméně v šíři 1,5 m a u chodníků užších v maximální možné šíři.

(3) Závady ve schůdnosti chodníků, které slouží chůzi a zároveň ja§

ko zastávka veřejné linkové dopravy,  se odstraňují v celé šíři

chodníku a délce minimálně 22 m.

ČLÁNEK II

ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI

(1) Závady ve schůdnosti chodníků,  pokud vznikly náledím nebo sně§

hem, se  odstraňují odmetením nebo  odhrnutím sněhu, oškrábáním

zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály.

(2)  Chemicky  rozmrazovacím  materiálem  se  smějí  sypat  vozovky

místních komunikací  a průjezdních úseků silnic  a ty chodníky,

ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený

kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy tako§

vým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

Chemicky rozmrazovacím materiálem se nesmí sypat místní komuni§

kace v územích, kde je  to zakázáno rozhodnutím příslušného or§

gánu státní správy o ochranných pásmech vodních zdrojů.

(3) Sníh se ponechá v hromadách  na okraji chodníku, přičemž je za§

kázáno ukládat sníh zejména

- do vozovky,

- na zastávku hromadné dopravy,

- ke stromům a keřům, pokud sníh obsahuje chemicky rozmrazovací

materiály,

- ke stanovištím nádob na komunální odpad,

- k místům odtoku povrchových vod při oblevách a tání,

- na mříže kanalizačních vpustí,

- na hrany chodníků v křižovatkách tam, kde by sníh znemožňoval

bezpečné přecházení vozovek.

ČLÁNEK III

LHŮTY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI

(1) Závada ve schůdnosti musí být odstraněna co nejdříve, nejpozdě§

ji v 7 hodin každý den.

(2) Nastane-li závada ve schůdnosti v  době od 7 do 20 hodin, nesmí

být doba od zjištění vzniku závady do doby zahájení odstraňová§

ní této závady delší než 2 hodiny.

(3) Schůdnost chodníků a schůdnost  vozovek v místech přechodů musí

být obnovena do 6 hodin od zjištění závady ve schůdnosti.

ČLÁNEK IV

ODPOVĚDNOST

(1) Vlastník místní komunikace (resp. osoba pověřená výkonem vlast§

nických práv)  odpovídá s výjimkou případů  uvedených v odst. 2

za škody,  jejichž příčinou byla závada  ve schůdnosti přechodů

pro chodce na místních  komunikacích a průjezdních úsecích sil§

nic, jakož i závada  ve schůdnosti místních komunikací určených

výhradně pro chodce, vznikla-li  tato závada znečištěním, nále§

dím nebo sněhem, pokud vlastník (resp. osoba pověřená) neproká§

že,  že nebylo  v mezích  jeho možností  tuto závadu odstranit,

u závady  způsobené povětrnostními situacemi  a jejich důsledky

takovou závadu zmírnit, ani  na ni předepsaným způsobem upozor§

nit.

(2) Vlastník nemovitosti, která v  zastavěném území obce hraničí se

silnicí nebo  s místní komunikací,  odpovídá za škody,  jejichž

příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která

vznikla znečištěním,  náledím nebo sněhem,  pokud neprokáže, že

nebylo v  mezích jeho možností tuto  závadu odstranit; u závady

způsobené  povětrnostními situacemi  a jejich  důsledky takovou

závadu zmírnit.

ČLÁNEK V

SANKCE

(1) Za porušení ustanovení této  vyhlášky lze uložit právnické oso§

bě,  která způsobila  nebo neodstranila  závadu ve  schůdnosti,

nebo u závady způsobené  přírodními situacemi a jejich důsledky

takovou závadu nezmírnila, nebo  na závadu předepsaným způsobem

neupozornila, pokutu až do výše 200.000,- Kč.

(2) Za  porušení ustanovení této vyhlášky  lze uložit fyzické osobě

pokutu do  1.000,- Kč za přestupek  proti veřejnému pořádku dle

ustanovení § 48 zákona č.  200/1990 Sb., o přestupcích, v plat§

ném znění.

ČLÁNEK VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 1998.

JUDr. Dagmar Lastovecká

primátorka města Brna, v. r.

Ing. Jiří Klemensevič

1. náměstek primátorky m. Brna, v. r.