VYHLÁŠKA

města Bystřice nad Pernštejnem

č.1/1993

o Digitální technické mapě města Bystřice nad Pernštejnem

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích a ve smyslu pozdějších předpisů vydává Městské zastupitelstvo v Bystřici  nad Pernštejnem tuto závaznou vyhlášku.

Článek 1

Působnost vyhlášky

- Tato vyhláška upravuje:

- způsob vedení Digitální technické mapy města (dále jen DTM)

- předmět měření a šetření DTM

- tvorbu DTM

- evidenci správců sítí

- sankce za nesplnění povinností

- Územní působnost vyhlášky je dána hranicemi katastrálního území Města Bystřice nad   Pernštejnem a jeho místních částí.

Článek 2

Digitální technická mapa Města Bystřice nad Pernštejnem

- DTM je základní grafickou bází pro vytvoření Městského informačního systému.

- DTM je vedena prostřednictvím výpočetní techniky v grafickém systému Microstation firmy Intergraph.

- Správce DTM je odbor výstavby Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnm.

Článek 3

Předmětem měření a šetření DTM jsou zejména:

- veškeré stavby (dle §1 vyhlášky 85/76 Sb.) mimo stavební úpravy, u nichž je zachováno vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby

- dopravní sítě a zařízení

- objekty a vedení technického vybavení. Jedná se  o soubory vedení, které slouží k zajišťování zásobování objektů energiemi, vodou, odkanalizování objektů v daném území a k přenosu informací.

- veřejná zeleň

- vodní toky a plochy

- hranice pozemku, zastavěného území, hranice chráněných území, správní hranice (katastry a hranice dobývacích prostorů)

- výškopis

- ostatní drobné předměty měření a šetření

Článek 4

Tvorba Digitální technické mapy

- Postup tvorby DTM bude následující:

- zaměření uličních čar města

- převedení údajů z evidence nemovitostí (soubor REZ)

- převedení údajů o objektech a vedení technického vybavení získaných od správců příslušných objektů a sítí

- převedení dalších potřebných údajů

- postupná aktualizace na základě ohlašovací povinnosti změn (čl.5), po případě na základě dalších geodetických měření

- tvorba digitální mapy města byla zahájena k 1.1.1993.

Článek 5

Ohlašovací povinnost změn

- Změnou se rozumí veškeré změny v důsledku výstavby objektů a sítí (vedení), delimitační a bourací práce a veškeré výsledky těchto činností. Tyto činnosti ovlivňují prostorovou polohu existujících objektů a musí být proto  měřena a šetřeny.

- Ohlašovací povinnost změn objektů a vedení, které jsou předmětem měření a šetření se vztahuje na fyzické i právnické osoby, provádějící tyto změny na území Bystřice nad Pernštejnem a jeho místních částí.

- Ohlašovací povinnost změn v evidenci nemovitostí se plní výhradně na základě zvláštních předpisů (§ 7 zákona č.22/64 Sb.) o evidenci nemovitostí, případně zákona, kterým bude zákon č. 2/1964 Sb. v budoucnu nahrazen.

- Dojde-li při stavební činnost, rekonstrukci nebo havárie k obnažení podzemních vedení a objektů, je povinností fyzické nebo právnické osoby, která tuto činnost provádí, provést zaměření všech těchto vedení a objektů.

Článek 6

Splnění ohlašovacích povinností a provedených změn

- Právnická nebo fyzická osoba splní ohlašovací povinnost změn předáním dokumentace polohového a výškového zaměření skutečného provedení dokončených objektů nebo jejich částí. U nadzemních staveb zajistí aktualizaci městský úřad ve spolupráci s katastrálním úřadem po předchozím zaměření, které je povinen zajistit investor.

- Dokumentace polohového a výškového zaměření skutečného stavu musí být předána v požadovaném tvaru, tj. ve formátu, který odpovídá prostředí Microstation, v souřadnicovém systému S – JTSK a výškového systému Bvp.

- U podzemních vedení musí být zaměření provedeno před zásypem.

- Osoby provádějící stavební činnost jsou povinny předat požadovanou dokumentaci správci systému DTM před zahájením kolaudačního řízení.

- Jedná-li se o drobnou stavbu, stavební opravu nebo jinou změnu, která nepodléhá kolaudaci, musí být zaměření provedeno nejpozději do 3 měsíců od dokončení posledních prací. Aktualizaci DTM zajistí Městský úřad ve spolupráci s katastrálním úřadem.

Článek 7

Organizace vedení v evidenci správců technického vybavení

- V evidenci správců technického vybavení je vedena každá právnická nebo fyzická osoba spravující v rámci svého předmětu činnosti objekty a vedení technického vybavení.

- Fyzické a právnické osoby uvedené v odst. 1 se pro potřeby této vyhlášky nazývají správci technického vybavení.

- Správce technického vybavení je povinen do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky předat správci DTM vyplněný evidenční list správce technického vybavení (viz příloha).

- Změnu údajů obsažených v evidenčním listu je povinen správce technického vybavení ohlásit správci DTM do jednoho měsíce.

- Přijetí evidenčního listu nebo údajů o změně potvrdí správce DTM písemně do 14 dnů správci technického vybavení.

Článek 8

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle obecných předpisů (zákon č. 200/1990 Sb., § 46), pokud se nejedná o trestný čin. Dle výše uvedené vyhlášky ze za nesplnění ohlašovací povinnosti změn uložit pokutu do výše 1000,-Kč.

- Uložením sankce se neruší povinnosti vyplývající z této vyhlášky.

Článek 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.1993.

Ing. František Janík							Ing. Vladimír Vágner

zástupce starosty							      starosta města