Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává Požární řád města

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů - Letovice a místní části

| Město Letovice a místní části | Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Letovice | přirozené | Letovický rybník |  | Na hrázi | celoroční |
| Letovice | přirozené | Přehrada Křetínka |  | Pod hrází | celoroční |
| Letovice | přirozené | Řeka Svitava |  | Čerpací místo zřízené | celoroční |
| Meziříčko | umělé | Požární nádrž betonová | 200 m3 | Čerpací místo zřízené | celoroční |
| Chlum | umělé | Podzemní nádrž betonová | 200 m3 | Čerpací místo zřízené | celoroční |
| Novičí | umělé | Studna | 10 m3 | Čerpací místo zřízené | celoroční |
| Kochov | přírodní | rybník | 1000 m3 |  | celoroční |
| Kochov |  | rybník | 200 m3 | u RD Kochov 39 | ceroční |
| Kochov | umělé | Podzemní požární nádrž betonová | 30 m3 | Čerpací místo zřízené | Celoroční prasklá, nefukční |
| Kochov | přírodní | potok |  | Téměř vyschlý | Zástava na potoku (snížený průtok) |
| Kladoruby | přírodní | Rybník andělka |  | Čerpací místo zřízené | celoroční |
| Kladobury | přírodní | potok |  |  | Zástava na potoku (snížený průtok) |
| Zboněk - Klevetov | přírodní | Řeka Svitava |  | Čerpací místo zřízené | celoroční |
| Jasinov | umělé | Požární nádrž | 350 m2 | Čerpací místo zřízené | celoroční |
| Jasinov | přírodní | potok |  |  | Snížený průtok |
| Dolní Smržov | umělé | Požární nádrž | 700 m3 | Čerpací místo zřízené | celoroční |
| Dolní Smržov | přírodní | potok |  |  | Snížený průtok |
| Slatinka | přírodní | rybník |  |  | celoroční |
| Babolky | přírodní | rybníček | 10 m3 |  | celoroční |
| Podolí | přírodní | potok |  |  | Zástava na potoku |

Přehled požárních hydrantů - Letovice a místní části

| Město Letovice | Typ hydrantu | Umístění | vydatnost |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nadzemní H | ul. Údolní, Letoplast - odb. na Slatinku | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H104 | ul. Albína Krejčího - LETOKOV | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H111 | ul. Albína Krejčího 2 | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H120 | ul. Komenského, ZŠ | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H145 | ul. Brněnská - Tylex | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H186 | ul. Nádražní - Autobusové parkoviště | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H2 | ul. Nádražní - Autobusové parkoviště | 9,5 l/s |
|  | Nadzemní H200 | ul. Smetanova 36 | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H201 | ul. Česká 28 | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H202 | ul. Pražská, u čerpací stanice Shell | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H215 | ul. Halasova 26 | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H218 | ul. J. Haška - Nerudova 22 | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H219 | ul. Pražská naproti PENNY | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H220 | ul. Tyršova 1 | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H72 | ul. Františka Krchňáka 52 | 6,0 l/s |
|  | Nadzemní H80 | ul. Třebětínské nám. 15 | 4,0 l/s |
|  | Nadzemní H89 | ul. Rekreační 13 | 6,0 l/s |
|  | Podzemní H3 | podzemní H3 naproti RD, č.p.24, Borová | 6,0 l/s |

| Místní části | Typ hydrantu | Umístění | vydatnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Kladoruby | Nadzemní H4 | U hřiště | 4,0 l/s |
| Kochov | Nadzemní H5 | Naproti RD č.p. 19 | 4,0 l/s |
| Meziříčko | Nadzemní H3 | Na návsi | 6,0 l/s |
| Kněževísko | Nadzemní H11 |  | 6,0 l/s |
| Slatinka | Nadzemní H za ATS |  | 4,0 l/s (při výpau el. energie není zajištěn dostatečný tlak ani průtok pro požární odběr |
| Zábludov | Nadzemní H4 | U RD č.p. 18 | 6,0 l/s |
| Zboněk | Nadzemní H | Nad redukční šachtou | 6 l/s |